PAGE  
TP N°11R – Session 2002


Page 1/5

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES

DE SCIENCES PHYSIQUES

SUJET N° 11 R

Ce document comprend :

- une fiche descriptive du sujet destinée à l’examinateur :
Page 2/5

- une fiche descriptive du matériel destinée à l’examinateur :
Page 3/5

- une grille d’évaluation, utilisée pendant la séance, destinée à l’examinateur :
  Page 4/5

- une grille d’évaluation globale destinée à l’examinateur :
Page 5/5

- un document « sujet » destiné au candidat sur lequel figurent 
l’énoncé du sujet, ainsi que les emplacements pour les réponses :
 Page 1/4 à 4/4

Les paginations des documents destinés à l’examinateur et au candidat sont distinctes.

ACOUSTIQUE

BANDE PASSANTE D’UN HAUT-PARLEUR

0209 – ST  TPSP
Page 2/5

FICHE DESCRIPTIVE DU SUJET DESTINÉE A L’EXAMINATEUR

SUJET :   BANDE PASSANTE D’UN HAUT-PARLEUR

1 - OBJECTIFS :

Les manipulations proposées permettent de mettre en œuvre et d’évaluer :

-les méthodes et savoir-faire expérimentaux suivants :
-réaliser un montage expérimental

-exécuter un protocole expérimental

-utiliser un GBF

-utiliser un sonomètre


-utiliser un voltmètre

-le compte rendu d’une  étude expérimentale :

-tracer un graphique à partir d’un tableau de valeurs

-exploiter un graphique

-rendre compte d’observations

-utiliser une documentation

2 - MANIPULATIONS :

- Matériel utilisé : voir fiche jointe .

- Déroulement : voir le sujet élève .

- Remarques : un mode d’emploi du GBF et du sonomètre doit être fourni. 

L’examinateur effectuera certains réglages avant le passage du candidat : ceux-ci sont indiqués dans la fiche matériel destinée à l’examinateur. 

3 - ÉVALUATION :
L’examinateur qui évalue intervient à la demande du candidat. Il doit cependant suivre le déroulement de l’épreuve pour chaque candidat et intervenir en cas de problème, afin de lui permettre de réaliser la partie expérimentale attendue ; cette intervention est à prendre en compte dans l’évaluation.

évaluation pendant la séance :

- Utiliser la “ grille d’évaluation pendant la séance ”.

- Comme pour tout oral, aucune information sur l’évaluation, ni partielle ni globale, ne doit être portée à la connaissance du candidat.

- A l’appel du candidat, effectuer les vérifications décrites sur la grille.

- Pour chaque vérification, entourer, en cas de réussite, une ou plusieurs étoiles suivant le degré de maîtrise de la  compétence évaluée (des critères d’évaluation sont proposés sur la grille). Le nombre total d’étoiles défini pour chaque vérification pondère l’importance ou la difficulté des compétences correspondantes.

Pour un appel, l’examinateur évalue une ou plusieurs tâches.

Lorsque l’examinateur est obligé d’intervenir, dans le cas d’un montage incorrect ou d’une manipulation erronée, aucune étoile n’est attribuée pour la tâche.

évaluation globale chiffrée (grille d’évaluation globale) :

- Convertir l’évaluation réalisée pendant la séance en une note chiffrée : chaque étoile entourée vaut 1 point.

- Corriger l’exploitation des résultats expérimentaux : le barème figure sur le document (Attribuer la note maximale pour chacun des éléments évalués, dès que la réponse du candidat est plausible et conforme aux résultats expérimentaux).

Page 3/5

FICHE DE MATÉRIEL DESTINÉE À L’EXAMINATEUR

SUJET :  BANDE PASSANTE D’UN HAUT-PARLEUR

Lorsque le matériel disponible dans l’établissement n’est pas identique à celui proposé dans les sujets, les examinateurs ont la faculté d’adapter ces propositions, à la condition expresse que cela n’entraîne pas une modification du sujet, et par conséquent du travail demandé aux candidats.

PAR POSTE CANDIDAT :

-1 GBF

-1 Voltmètre

-1 haut-parleur d’impédance 47 ohms de préférence  ( on choisira un haut-parleur dont la résistance interne est proche de celle du GBF)

-1 sonomètre

-1 interrupteur

-des fils conducteurs

-un raccord BNC

-des modes d’emploi du GBF et du sonomètre

POSTE EXAMINATEUR :

-un appareil de chaque sorte en secours

L’EXAMINATEUR EFFECTUERA LES REGLAGES SUIVANTS AVANT LE PASSAGE DU CANDIDAT

- pour le voltmètre : aucun réglage

- pour le G.B.F. : s’assurer que le signal n’est pas sinusoïdal, que la fréquence n’est pas réglée sur 50 Hz, que l’amplitude est à sa valeur minimale ; la sortie est identifiée (par la mise en place d’un raccord BNC par exemple)

- pour le sonomètre : s’assurer que les sélections de pondération ne sont pas en position «A » et « LENT »

Page 4/5

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

GRILLE D’ÉVALUATION PENDANT LA SÉANCE

SUJET : BANDE PASSANTE D’UN HAUT-PARLEUR

NOM et Prénom du CANDIDAT : 




N° :

Date et heure d’évaluation :          




N° poste de travail :

Appels


Vérifications
Évaluation

Appel n° 1
Montage


**




Réglage du GBF

- 100 Hz

- 1 V
*

*


Réglage du voltmètre

      - Connexion

- Calibre
*

*


Réglage du sonomètre

- Pondération A, mode lent

- Position
*

*


Mesure le L pour

U =1 V et f =100 Hz


*



Appel n° 2


Tableau de mesures
****

Appel n° 3
Remise en état poste de travail


*

Pour un appel, l’examinateur évalue une ou plusieurs tâches.

Lorsque l’examinateur est obligé d’intervenir, dans le cas d’un montage incorrect ou d’une manipulation erronée, aucune étoile n’est attribuée pour la tâche.

Page 5/5

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

GRILLE D’ÉVALUATION GLOBALE

SUJET : BANDE PASSANTE.D’UN HAUT-PARLEUR.

NOM et Prénom du CANDIDAT : 




N° :

Date et heure d’évaluation :          




N° poste de travail :


Barème


Note

Évaluation pendant la séance

(Chaque étoile vaut 1 point)


14


Exploitation des résultats expérimentaux





Tracé de la courbe :

- position des points

- lissage de la courbe


1

0,5




Lecture de Lmax
1




Lectures de f1 et f2

1,5


Bande passante

Reconnaissance de la courbe de réponse du tweeter

Bande passante du tweeter à –3dB


0,5

0,5

1






NOMS et SIGNATURES DES EXAMINATEURS
Note sur 20




Page 1/4

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

SUJET DESTINÉ AU CANDIDAT :

BANDE PASSANTE D’UN HAUT-PARLEUR

NOM et Prénom du CANDIDAT : 




N° :

Date et heure d’évaluation :          




N° poste de travail :

L’examinateur  intervient à la demande du candidat ou quand il le juge utile.

[image: image1.wmf]
Dans la suite du document, ce symbole signifie “ Appeler l’examinateur ”.
BUTS DES MANIPULATIONS :

- Déterminer la bande passante d’un haut-parleur

TRAVAIL À RÉALISER :

1.Réaliser le montage suivant (Interrupteur en position « ouvert »)



2. Effectuer les réglages suivants :

Pour le générateur de fonctions :
sélectionner la tension sinusoïdale ;


régler la fréquence sur 100Hz ;


régler la tension sur 1V.

Pour le sonomètre : :sélectionner la pondération A  et le mode lent ;

positionner le sonomètre à environ 8 cm du haut-parleur et l’orienter dans l’axe de la membrane du haut-parleur.

Pour le voltmètre :
choisir la fonction « voltmètre alternatif » ;


choisir le calibre le mieux adapté.

[image: image2.wmf]
Appel n° 1
Faire vérifier le montage et les réglages et, devant l’examinateur, effectuer la mesure suivante :

Page 2/4

3. Mesure du niveau sonore à 1 V

· Mettre le sonomètre en marche. 

· Fermer l’interrupteur. 

· Sélectionner la gamme de mesure du sonomètre et mesurer en dB le niveau d’intensité acoustique.

4. Mesure des niveaux sonores en fonction de la fréquence

Pour chaque fréquence, régler la tension du G.B.F. sur 1 V.

Pour chaque fréquence, mesurer en décibels (dB) le niveau d’intensité acoustique L (adapter la gamme du sonomètre). Noter les valeurs dans le tableau ci-dessous :

f (Hz)
100
200
300
400
500
700
900
1000
2000
3000
4000
5000
8000
10000

L (dB)















[image: image3.wmf]
Appel n° 2 :
Faire vérifier les mesures.

5. Exploitation des résultats

Tracer la courbe L = g (f) sur le papier semi-logarithmique en annexe 1

Sur la courbe noter la valeur maximale du niveau sonore

Lmax= …………………..
Tracer sur le graphique la droite horizontale d’ordonnée égale à (Lmax – 6 dB)

Noter les valeurs des fréquences f1 et f2 qui correspondent au niveau d’intensité acoustique 

(Lmax – 6 dB) telles que f1 < f2
f1 =…………………
f2 = …………………….
On notera [ f1 ; f2 ] la bande passante du haut-parleur « à – 6 dB » ;

Noter ci-contre la bande passante de ce haut-parleur :

6. Application au cas d’ enceinte commerciale

Une enceinte comporte en général trois haut-parleurs :

- Un « boomer » pour les sons graves

- Un « médium » pour les sons médium

- Un « tweeter » pour les sons aigus

A l’aide des documents donnés en annexe 2, répondre aux questions suivantes :

A quelle courbe de réponse correspond celle du « tweeter » (entourer la bonne réponse )

B1

    
B2
   

B3
Donner la bande passante du tweeter « à – 3 dB » :


7 Remise en état du poste de travail.

[image: image4.wmf]
Appel n° 3 :

Faire vérifier la remise en état du poste de travail et remettre ce document 

à l’examinateur.

Page 3/4

ANNEXE 1

L (dB)



10

f (Hz)


100




           1000




        10000

Page 4/4

ANNEXE 2



      L (dB)





   90



   80

















           f (Hz)



     100





   1000





 10000

1/5

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES

DE SCIENCES PHYSIQUES

SUJET N° ....

Ce document comprend :

- une fiche descriptive du sujet destinée à l’examinateur :


                Page 2/5

- une fiche descriptive du matériel destinée à l’examinateur :


     Page 3/5

- une grille d’évaluation, utilisée pendant la séance, destinée à l’examinateur :
     Page 4/5

- une grille d’évaluation globale destinée à l’examinateur :


                Page 5/5

-un document destiné au candidat comprenant :

· -l’énoncé du sujet, ainsi que les emplacements pour les réponses
        Page 1/4 à 4/4

Les paginations des documents destinés à l’examinateur et au candidat sont distinctes.

ACOUSTIQUE

BANDE PASSANTE D’UN HAUT-PARLEUR

TP N° ... - Session 2002                                                                                                        Page 2/5

FICHE DESCRIPTIVE DU SUJET DESTINÉE A L’EXAMINATEUR

SUJET :   BANDE PASSANTE D’UN HAUT-PARLEUR...
1 - OBJECTIFS :

Les manipulations proposées permettent de mettre en œuvre et d’évaluer :

-les méthodes et savoir-faire expérimentaux suivants :
-réaliser un montage expérimental

-exécuter un protocole expérimental

-utiliser un GBF

-utiliser un sonomètre


-utiliser un voltmètre

-le compte rendu d’une  étude expérimentale :

-tracer un graphique à partir d’un tableau de valeurs

-exploiter un graphique

-rendre compte d’observations

-utiliser une documentation

2 - MANIPULATIONS :

- Matériel utilisé : voir fiche jointe ;

- Déroulement : voir le sujet élève ;

- Remarques : un mode d’emploi du GBF et du sonomètre doit être fourni

L’examinateur effectuera certains réglages avant le passage du candidat : ceux-ci sont indiqués dans la fiche matériel destinée à l’examinateur

3 - ÉVALUATION :
L’examinateur qui évalue intervient à la demande du candidat. Il doit cependant suivre le déroulement de l’épreuve pour chaque candidat et intervenir en cas de problème, afin de lui permettre de réaliser la partie expérimentale attendue ; cette intervention est à prendre en compte dans l’évaluation.

Evaluation pendant la séance :

- Utiliser la “ grille d’évaluation pendant la séance ”.

- Comme pour tout oral, aucune information sur l’évaluation, ni partielle ni globale, ne doit être portée à la connaissance du candidat.

- A l’appel du candidat, effectuer les vérifications décrites sur la grille.

- Pour chaque vérification, entourer, en cas de réussite, une ou plusieurs étoiles suivant le degré de maîtrise de la  compétence évaluée (des critères d’évaluation sont proposés sur la grille). Le nombre total d’étoiles défini pour chaque vérification pondère l’importance ou la difficulté des compétences correspondantes.

Evaluation globale chiffrée (grille d’évaluation globale) :

- Convertir l’évaluation réalisée pendant la séance en une note chiffrée : chaque étoile entourée vaut 1 point.

- Corriger l’exploitation des résultats expérimentaux : le barème figure sur le document (Attribuer la note maximale pour chacun des éléments évalués, dès que la réponse du candidat est plausible et conforme aux résultats expérimentaux).

TP N° ... - Session 2002   







                   Page 3/5
FICHE DE MATERIEL DESTINÉE À L’EXAMINATEUR

SUJET :  BANDE PASSANTE D’UN HAUT-PARLEUR

Lorsque le matériel disponible dans l’établissement n’est pas identique à celui proposé dans les sujets, les examinateurs ont la faculté d’adapter ces propositions, à la condition expresse que cela n’entraîne pas une modification du sujet, et par conséquent du travail demandé aux candidats.

PAR POSTE CANDIDAT :

-1 GBF

-1 Voltmètre

-1 haut-parleur d’impédance 47 ohms de préférence  ( on choisira un haut-parleur dont la résistance interne est proche de celle du GBF)

-1 sonomètre

-1 interrupteur

-des fils conducteurs

-un raccord BNC

-des modes d’emploi du GBF et du sonomètre

POSTE EXAMINATEUR :

-un appareil de chaque sorte en secours

L’EXAMINATEUR EFFECTUERA LES REGLAGES SUIVANTS AVANT LE PASSAGE DU CANDIDAT

- pour le voltmètre : aucun réglage

- GBF : s’assurer que le signal n’est pas sinusoïdal, que la fréquence n’est pas réglée sur 50 Hz, que l’amplitude est à sa valeur minimale ; la sortie est identifiée (par la mise en place d’un raccord BNC par exemple)

- Sonomètre : s’assurer que les sélections de pondération ne sont pas en position «A » et « LENT »

TP N° ... - Session 2002                                    






      Page 4/5

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

GRILLE D’ÉVALUATION PENDANT LA SÉANCE

SUJET : BANDE PASSANTE D’UN HAUT-PARLEUR

NOM et Prénom du CANDIDAT : 




N° :

Date et heure d’évaluation :          




N° poste de travail :

Appels


Vérifications
Évaluation

Appel n° 1
Montage


**




Réglage du GBF

-100Hz

                     -1V
*

*


Réglage du voltmètre

      -Connexion

-Calibre
*

*


Réglage du sonomètre

-Pondération A, mode lent

     -Position
*

*


Mesure le L pour

U=1V et f=100Hz


*



Appel n° 2


Tableau de mesures
**

Appel n° 3
Remise en état poste de travail


*

TP N° ... - Session 2002







            Page 5/5
BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

GRILLE D’ÉVALUATION GLOBALE

SUJET : BANDE PASSANTE.D’UN HAUT-PARLEUR.

NOM et Prénom du CANDIDAT : 




N° :

Date et heure d’évaluation :          




N° poste de travail :


Barème


Note

Évaluation pendant la séance

(Chaque étoile vaut 1 point)


12




Exploitation des résultats expérimentaux





Tracé de la courbe

Position des points

Clarté, soin

Lissage de la courbe
1

0,5

0,5


Lecture de Lmax
1




Lecture de f1


1


Lecture de f2


1


Bande passante

Reconnaissance de la courbe de réponse du tweeter

Bande passante du tweeter à –3dB


1

1

1






NOMS et SIGNATURES DES EXAMINATEURS
Note sur 20




TP N° ... - Session 2002







          Page 1/4 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

SUJET DESTINÉ AU CANDIDAT :

BANDE PASSANTE D’UN HAUT-PARLEUR

NOM et Prénom du CANDIDAT : 




N° :

Date et heure d’évaluation :          




N° poste de travail :

L’examinateur  intervient à la demande du candidat ou quand il le juge utile.

[image: image5.wmf]
Dans la suite du document, ce symbole signifie “ Appeler l’examinateur ”.
BUTS DES MANIPULATIONS :

-Mesurer le bande passante d’un haut-parleur

TRAVAIL À RÉALISER :

1.Réaliser le montage suivant (Interrupteur en position « ouvert »)



2. Effectuer les réglages suivants

Pour le générateur de fonctions

· Sélectionner la tension sinusoïdale

· Régler la fréquence sur 100Hz

· Régler la tension sur 1V

Pour le sonomètre

· Sélectionner la pondération A

· Sélectionner le mode lent

· Positionner le sonomètre à environ 8cm du haut-parleur et l’orienter dans l’axe de la membrane du haut-parleur

Pour le voltmètre

-     Choisir la fonction « voltmètre alternatif »

· Choisir le calibre le mieux adapté

[image: image6.wmf]
TP N° ... - Session 2002







          Page2 /4 

Appel n° 1
Faire vérifier le montage et les réglages

Effectuer la mesure suivante devant l’examinateur

3.Mesure du niveau sonore à 1V

· Mettre le sonomètre en marche

· Fermer l’interrupteur

· Sélectionner la gamme de mesure du sonomètre et mesurer en dB le niveau d’intensité acoustique

4.Mesure des niveaux sonores en fonction de la fréquence

Pour chaque fréquence, régler la tension sur 1V

Pour chaque fréquence, mesurer en décibel (dB) le niveau d’intensité acoustique L (adapter la gamme du sonomètre). Noter les valeurs dans le tableau ci-dessous

f(Hz)
100
200
300
400
500
700
900
1000
2000
3000
4000
5000
8000
10000

(dB)















[image: image7.wmf]
Appel n° 2
Faire vérifier les mesures.

5. Exploitation des résultats

Tracer la courbe L = f(f) sur le papier semi-logarithmique en annexe 1

Sur la courbe noter la valeur maximale du niveau sonore

Lmax= …………………..
Tracer sur le graphique la droite horizontale d’ordonnée égale à Lmax - 6dB

Noter les valeurs f1 et f2 qui correspondent au niveau d’intensité acoustique Lmax – 6dB telles que

 f1< f2                             f1=……………………….f2= …………………….
On notera [ f1 ; f2 ] la bande passante du haut-parleur

Noter la bande passante de ce haut-parleur

6. Application au cas d’ enceinte commerciale

Une enceinte comporte en général trois haut-parleurs :

-Un « boomer » pour les sons graves

-Un « médium » pour les sons médium

-Un « tweeter » pour les sons aigus

A l’aide des documents donnés en annexe 2, répondre aux questions suivantes :

A quelle courbe de réponse correspond celle du « tweeter » (entourer la bonne réponse )



B1


B2


B3
Donner la bandes passante du tweeter à –3dB


[image: image8.wmf]
... Remise en état du poste de travail.

Appel n° 3

Faire vérifier la remise en état du poste de travail et remettre ce document 

à l’examinateur

TP N° ... - Session 2002







          Page 3 /4 

ANNEXE 1

L(dB)



10

f(Hz)


100




           1000




        10000

TP N° ... - Session 2002







    




      Page 4 /4 

ANNEXE 2



      L(dB)





   90



   80

















           f(Hz)



     100





   1000





 10000

HP





V





K





B1





B2





…………………………………...





GBF





………………………………





Sonomètre





B1





B2





B3





B3





HP





V





K





GBF








