Page 1/5

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES

DE SCIENCES PHYSIQUES

SUJET n° 10

Ce document comprend :

- une fiche descriptive du sujet destinée à l’examinateur :	Page 2/5

- une fiche descriptive du matériel destinée à l’examinateur :	Page 3/5

- une grille d’évaluation, utilisée pendant la séance,

destinée à l’examinateur :	Page 4/5

- une grille d’évaluation globale destinée à l’examinateur :	Page 5/5

- un document “ sujet ” destiné au candidat sur lequel figurent

l’énoncé du sujet, ainsi que les emplacements pour les réponses :	Page 1/3 à 3/3

Les paginations des documents destinés à l’examinateur et au candidat sont distinctes.

MÉCANIQUE

ÉQUILIBRE D'UNE BARRE A TROUS EN POSITION VERTICALE

Page 2/5

FICHE DESCRIPTIVE DU SUJET DESTINÉE A L’EXAMINATEUR

SUJET :Équilibre d'une barre à trous en position verticale.

1 - OBJECTIFS :

Les manipulations proposées permettent de mettre en œuvre et d’évaluer :

les méthodes et savoir-faire expérimentaux suivants :

- utiliser un appareil de mesure ;

- exécuter un protocole expérimental à partir d'un schéma.

le compte rendu d’une  étude expérimentale :

- rendre compte d’observations.

2 - MANIPULATIONS :

- Matériel utilisé : voir fiche jointe ;

- Déroulement : voir le sujet élève ;

- Remarques , conseils :

- Vérifier tout au long des manipulations que la barre à trous reste bien verticale (s'assurer que le tableau est vertical et que la barre reste parallèle au plan du tableau).

3 - ÉVALUATION :

L’examinateur qui évalue intervient à la demande du candidat. Il doit cependant suivre le déroulement de l’épreuve pour chaque candidat et intervenir en cas de problème, afin de lui permettre de réaliser la partie expérimentale attendue ; cette intervention est à prendre en compte dans l’évaluation.

Évaluation pendant la séance :

- Utiliser la “ grille d’évaluation pendant la séance ”.

- Comme pour tout oral, aucune information sur l’évaluation, ni partielle ni globale, ne doit être portée à la connaissance du candidat.

- A l’appel du candidat, effectuer les vérifications décrites sur la grille.

- Pour chaque vérification, entourer, en cas de réussite, une ou plusieurs étoiles suivant le degré de maîtrise de la  compétence évaluée (des critères d’évaluation sont proposés sur la grille). Le nombre total d’étoiles défini pour chaque vérification pondère l’importance ou la difficulté des compétences correspondantes.

Évaluation globale chiffrée (grille d’évaluation globale) :

- Convertir l’évaluation réalisée pendant la séance en une note chiffrée : chaque étoile entourée vaut 1 point.

- Corriger l’exploitation des résultats expérimentaux : le barème figure sur le document (Attribuer la note maximale pour chacun des éléments évalués, dès que la réponse du candidat est plausible et conforme aux résultats expérimentaux).

Page 3/5

FICHE DE MATÉRIEL DESTINÉE A L’EXAMINATEUR

SUJET : Équilibre d'une barre à trous en position verticale

Lorsque le matériel disponible dans l’établissement n’est pas identique à celui proposé dans les sujets, les examinateurs ont la faculté d’adapter ces propositions à la condition expresse que cela n’entraîne pas une modification du sujet et par conséquent du travail demandé aux candidats.

PAR POSTE CANDIDAT :

- une barre à trous distants de 1 cm, d'une longueur de 36 cm minimum ;

- un fil à plomb ;

- un tableau magnétique ;

- trois dynamomètres ronds (deux de 5 N et un de 2 N) ;

- un axe magnétique;

- une règle graduée (40 cm) ;

- de la ficelle.

POSTE EXAMINATEUR :

- une barre à trous distants de 1 cm, d'une longueur de 36 cm ;

- un fil à plomb ;

- un tableau magnétique ;

- trois dynamomètres ronds (deux de 5 N et un de 2 N) ;

- un axe magnétique;

- une règle graduée (40 cm).

Page 4/5

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

###### GRILLE D’ÉVALUATION PENDANT LA SÉANCE

SUJET : Équilibre d'une barre à trous en position verticale

NOM et Prénom du CANDIDAT : 					N° :

Date et heure évaluation :          					N° poste de travail :

| Appels | Vérifications | Évaluation |
| --- | --- | --- |
| # Appel n° 1 | - Vérifier la présence de tous les éléments du montage ; - Vérifier le zéro des dynamomètres ; - Vérifier l'horizontalité des fils ; - Vérifier la valeur 1,8 N sur D1 - Vérifier la verticalité de la barre # - Valeur de F2 | * * * * * * |
| Appel n° 2 | # Vérification des trois mesures de F2 | * * * |
| # Appel n°3 | # Vérifier la conformité du montage # Mesures de F2 et F3 | - * * * - * * |
| # Appel n° 4 | # Remise en état poste de travail | * |

Page5/5

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

EPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

GRILLE D’EVALUATION GLOBALE

SUJET : Équilibre d'une barre à trous en position verticale

NOM et Prénom du CANDIDAT : 					N° :

Date et heure évaluation :          					N° poste de travail :

|  | Barème | Note |
| --- | --- | --- |
| Évaluation pendant la séance (Chaque étoile vaut 1 point) | Note sur 15 |  |
| Exploitation des résultats expérimentaux |  |  |
| # Vérification des valeurs du tableau | 2 |  |
| # Vérification des valeurs du tableau | 2 |  |
| # vérifier que M0 () = M0 () + M0 () | - 1 |  |
| NOMS et SIGNATURES DES EXAMINATEURS | Note sur 20 |  |

Page 1/3

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

SUJET DESTINÉ AU CANDIDAT :

Équilibre d'une barre à trous en position verticale

NOM et Prénom du CANDIDAT : 					N° :

Date et heure évaluation :          					N° poste de travail :

L’examinateur  intervient à la demande du candidat ou quand il le juge utile.

Dans la suite du document, ce symbole signifie “ Appeler l’examinateur ”.

BUT DES MANIPULATIONS :

- Réaliser un montage à partir d'un schéma ;

- Effectuer des mesures à l'aide d'un dynamomètre ;

- Vérifier que les résultats expérimentaux sont en accord avec le théorème des moments.

TRAVAIL A RÉALISER :

1 .	Réaliser le montage ci-dessous :

dynamomètre D2

dynamomètre D1

calibre 2 N

barre à trous perforée chaque centimètre

fil à plomb suspendu en O

F2 = …….

F1 = 1,8 N

O axe de rotation monté sur support magnétique

O

1°) Vérifier le zéro des dynamomètres avant de faire le montage ;

2°) Les fils des dynamomètres D1 et D2 sont horizontaux ;

3°) Le dynamomètre D1 doit indiquer F1 = 1,8 N.

#### Page 2/3

Rappels : 	* Moment d'une force  par rapport  à un axe : MO() = F*d (en N.m)

* le théorème des moments s'exprime sous deux formes équivalentes : "à l'équilibre la somme des moments des forces qui fait tourner un solide dans un sens est égale à la somme des moments des forces qui le font tourner dans l'autre sens" ou bien "à l'équilibre la somme algébrique des moments est nulle".

2 .	Compléter les deux tableaux :

| d1 | = 0,20 m |  | d2 | = 0,36 m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | = 1,8 N |  | F2 | = |
| MO() | = N.m |  | MO() | = N.m |

Le théorème des moments est-il vérifié ? Justifier la réponse :

Appel n° 1 :

Faire vérifier le montage et la mesure de F2.

Pour la suite du TP, le dynamomètre D1 reste fixe et indique toujours 1,8 N ; vous allez déplacer le long de la barre le dynamomètre D2 et changer le point d'attache du fil de façon à ce que celui reste horizontal ( la force exercée par le dynamomètre reste donc perpendiculaire à la barre).

La barre, à l'équilibre, est en position verticale.

2 .	Compléter les tableaux avec les résultats des mesures :

| d2 | 0,24 m | 0,16 m | 0,12 m |
| --- | --- | --- | --- |
| F2 |  |  |  |
| MO() |  |  |  |

Appel n° 2 :

Faire vérifier l'équilibre correspondant à d2 = 0,16 m.

| MO() | MO() |  | Le théorème des moments est-il vérifié à 0,05 N.m près ? |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pour d2 = 0,24 m |  | Oui - Non |
|  | Pour d2 = 0,16 m |  | Oui - Non |
|  | Pour d2 = 0,12 m |  | Oui - Non |

Page 3/3

4 .	Réaliser le montage ci-dessous :

dynamomètre D2

dynamomètre D1

calibre 2 N

barre à trous perforée chaque centimètre

F1 = 1,8 N

F3 = …….

dynamomètre D3

O

1°) Vérifier le zéro des dynamomètres avant de faire le montage ;

2°) Les fils des dynamomètres D1, D2 et D3 sont horizontaux ;

3°) Le dynamomètre D1 doit toujours indiquer F1 = 1,8 N.

F2 = …….

5 .	Compléter le tableau avec vos mesures :

| d2 |  | d3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| F2 |  | F3 |  |
| MO() |  | MO() |  |

Appel n° 3 :

Faire vérifier le montage.

Calculer : MO()  +  MO() =

Le théorème des moments est-il encore vérifié ? Pourquoi ?

6 .	Remise en état du poste de travail.

Appel n° 4 :

Faire vérifier la remise en état du poste de travail et remettre ce document à l'examinateur.