	EVALUATION  EXPERIMENTALE  EN  BACCALAUREAT  PROFESSIONNEL

DETERMINATION  DE  LA  FREQUENCE  D’UN  SON 

	

	NOM  et  Prénom  du  CANDIDAT:


Le professeur intervient à la demande du candidat ou lorsqu’il le juge opportun.
Ce signe ( indique que le candidat appelle obligatoirement le professeur pour faire valider un travail.

	   BUT   DES   MANIPULATIONS


Un son pur possède 3 caractéristiques : l’intensité (due à l’amplitude du signal sonore), le timbre (dû à la

forme du signal sonore) et la hauteur (due à la fréquence du signal sonore). 

L’objectif des expérimentations est de déterminer la fréquence de divers signaux sonores 

Matériel mis à disposition : 

Un diapason avec son marteau (sautereau), un microphone relié à un adaptateur micro-oscilloscope, un GBF, un oscilloscope bicourbe, un haut-parleur, des prises BNC noir et rouge, des fils.

	DETERMINATION  DE  LA  FREQUENCE  DU  SON  EMIS  PAR LE  DIAPASON


a/ Montage : devant la caisse de résonance du diapason, placer le microphone relier à une des deux voies de l’oscilloscope.

b/ Mesure :

            * Mettre l’oscilloscope sous tension, positionner le bouton sélecteur de tensions sur GND et mettre la trace du spot au milieu de l'écran puis positionner le bouton sélecteur de tensions sur AC ou  (.

           * Frapper avec le sautereau une des 2 branches du diapason et regarder le signal sur l'écran.

           * Comme le signal disparaît après environ 3 secondes, il faut recommencer l’opération plusieurs fois afin :

                   - d'obtenir un signal exploitable en agissant sur les calibres d'amplitude et de la base de temps de l’oscilloscope,

                    - de repérer un sommet de la courbe et de le positionner sur une verticale de l’écran, 

                    - de déterminer la période du signal ainsi observé

	Longueur pour une période :  L = ……..divisions                    Base de temps :  ..……….....

Période :  T = …………........ s

Calcul de la fréquence : f = 
[image: image1.wmf]1

T

       (     f =            =  ......……….. Hz           ( 

 


	DETERMINATION  DE  LA  FREQUENCE  D’UN  SON  EMIS  PAR  UN   APPAREIL


a/ Montage :

* Relier la sortie du GBF au haut-parleur et à la voie YA de l'oscilloscope selon le schéma ci-dessous :

[image: image4.wmf] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

A

 

Y

B

 

masse

 

GBF

 

HP

 



( Le professeur vérifie le montage, évalue celui-ci et met en fonctionnement le GBF 

b/ Mesure :

* Agir sur les calibres d'amplitude et de la base de temps afin de mesurer la période du signal émis.

	Longueur pour une période :  L = ……..divisions                  Base de temps :  ……........      

Période :  T = ………........ s

Calcul de la fréquence : f = 
[image: image2.wmf]1

T

       (     f =            =  .…………....... Hz           ( 

 


	      DETERMINATION  DE  LA  FREQUENCE  DU  SON  REÇU  PAR UN   APPAREIL


* Placer le microphone devant le haut-parleur (15 à 20 cm) et le relier à l’autre voie de l’oscilloscope.

* Positionner le bouton sélecteur de tensions sur GND et mettre la trace du spot au milieu de l'écran puis mettre le bouton sélecteur de tensions sur AC ou  (.

* Agir sur les calibres d'amplitude et de la base de temps afin de mesurer la période du signal reçu. 

	Longueur pour une période :  L = .……...divisions                  Base de temps :  ……….......      

Période :  T = ……......... s

Calcul de la fréquence : f = 
[image: image3.wmf]1

T

       (     f =            =  .......... Hz          (
  


Conclusion : Comparer (en formulant une phrase) la fréquence du signal émis et celle du signal reçu.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* Ranger le poste de travail.

 (  Faire vérifier le rangement et rendre votre document.

	EVALUATION  EXPERIMENTALE  EN  BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

FICHE  PROFESSEUR
DETERMINATION  DE  LA  FREQUENCE  D’UN  SON




I Références du matériel utilisé 

Paire de diapasons avec sautereau (marteau)

Microphone

Adaptateur micro-oscillo

Adaptateur BNC banane

Oscilloscope

GBF

Haut-parleur

Notice d’explication du rôle des boutons de l’oscilloscope

II  Poste professeur : prévoir un appareil de chaque sorte en réserve.

III Objectifs : les  manipulations proposées permettent de vérifier

           - les savoir-faire expérimentaux suivants :

                        -- maîtrise d’un branchement à un oscilloscope,

                        -- maîtrise du réglage de l’oscilloscope avant mesures,

                        -- maîtrise de l’utilisation (déplacement d’un signal, amplitude) de l’oscilloscope,

                        -- lecture d’une mesure,   
                        -- réalisation d’un montage à partir d’un schéma.

          - les savoir-faire théoriques suivants :

                        -- compléter un tableau de valeurs,

                        -- déterminer une grandeur physique à partir d’une autre grandeur, 

                        -- comparer deux résultats. 

IV Manipulations :

             Etablir les liaisons du GBF à l'amplificateur et régler la fréquence du GBF à 2OO Hz environ.
             Le protocole de base décrit peut donner lieu à quelques variantes : son émis par un jouet musical 

             ou par un micro-ordinateur multimédia avec un logiciel de musique.

             Le candidat doit ranger et remettre propre son poste de travail.

V Evaluation :
Aucune évaluation, qu’elle soit partielle ou totale n’est portée à la connaissance du candidat.

Le professeur qui évalue intervient à la demande du candidat. Il doit néanmoins suivre le déroulement de l’épreuve pour chaque candidat et intervenir si le candidat a un problème (afin de lui permettre de poursuivre la partie expérimentale attendue). Cette intervention est prise en compte.

Evaluation pendant la séance : entourer  le nombre d’étoiles correspondant aux réponses exactes.

Evaluation globale chiffrée :  elle comprend

  * la note de l’évaluation pendant la séance : chaque étoile vaut un point,

  * l’exploitation des résultats expérimentaux : attribuer la note maximale prévue pour chacun 

des éléments évalués dès que la réponse de l’élève est plausible ou conforme aux résultats

expérimentaux.

	EVALUATION  EXPERIMENTALE  EN  BACCALAUREAT  PROFESSIONNEL

FICHE  D’EVALUATION
DETERMINATION  DE  LA  FREQUENCE  D’UN  SON




	Appels
	Vérifications
	Evaluation

	n° 1


	Branchement à l’oscilloscope

Réglage de l’oscilloscope

Lisibilité pratique du signal

Mesure de la longueur

Base de temps 
	*

*

*

*

*

	n° 2
	Branchement à l’oscilloscope

Branchement  du haut-parleur
	*

*

	n° 3
	Réglages de l’oscilloscope Lisibilité pratique du signal

Mesure de la longueur

Base de temps
	*

*

*

*

	n° 4


	Réglage de l’oscilloscope

Lisibilité pratique du signal

Mesure de la longueur

Base de temps 
	*

*

*

*

	n° 5
	Rangement des éléments


	*


	
	Barème
	Note

	Evaluation pendant la séance
	16
	

	Exploitation des résultats expérimentaux
	
	

	          Période et fréquence 1
	1
	

	          Période et fréquence 2
	1
	

	          Période et fréquence 3
	1
	

	          Comparaison des fréquences
	1
	

	Total
	20
	


	Note  sur  5
	
























































� EMBED Word.Picture.8  ���































































































_1021214291.unknown

_1021214293.unknown

_1021295182.doc


















masse







YB







HP







YA







GBF












































































































































_1021214290.unknown

