[image: image1.wmf] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie A

 

Voie B

 

masse

 

GBF

 

HP

 

Oscilloscope

 

FORMATION METHODOLOGIQUE DE BASE

ACOUSTIQUE

Thème : Mesure de la fréquence d’un son

Matériel  

- 1 GBF pour alimenter le haut-parleur.

- 1 microphone (M).

- 1 oscilloscope.

- 1 haut-parleur (HP).

- des fils.

- des fiches BNC.

Objectif du TP

- réaliser un montage à partir d’un schéma.

- exécuter un protocole expérimental (limiter l’intensité sonore).

- utiliser 2 appareils : le GBF et l’oscilloscope.

- exploiter des observations et des résultats.

[image: image2.wmf] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie A

 

Voie B

 

masse

 

GBF

 

HP

 

Oscilloscope

 

M

 

                      

                        Lorsque vous rencontrerez ce signe, appelez le professeur

Fiche élève

A) Manipulation

1. Réaliser le montage suivant :


         Appeler votre professeur (n°1)

2. Réglage de l’oscilloscope 

* Régler le coefficient d’amplification de la voie A (ou 1) sur  0,1 V / cm.

* Placer le commutateur de sélection sur la position GND.

* Régler la ligne horizontale de référence au milieu de l’écran.

* Placer le commutateur de sélection sur la position AC (~).

3. Réglage du GBF

* Mettre le bouton d’amplitude au minimum.

* Régler la valeur de la fréquence à 700 Hz.

* Envoyer un signal sinusoïdal.

* Augmenter l’amplitude du son afin que le maximum de la courbe sur l’écran ne dépasse pas 2 cm.

4. Régler la base de temps sur l’oscilloscope afin d’obtenir à l’écran une courbe exploitable

          Appeler votre professeur (n°2)

5. Mesures

* Compléter le tableau ci-dessous en lisant la période sur l’écran.

	longueur pour une période


	

	base de temps


	

	période T1:


	T1  =                    s

	calcul de la fréquence : f1 = EQ \s\do2(\f(1; T1))

	f1  =                 Hz


6. Influence de la distance émetteur-récepteur

* Réaliser le montage suivant en laissant le GBF sur 700 Hz


* Faire les réglages nécessaires sur l’oscilloscope afin d’obtenir une courbe exploitable sur la voie B


        Appeler votre professeur (n°3)

* Compléter le tableau pour les deux positions du micro par rapport au haut-parleur.

	
	longueur pour une période
	base de temps

(calibre)
	période T(s)
	fréquence f (Hz)
	amplitude (V)

	position 1

d1 = 20 cm
	
	
	
	
	

	position 2 

 d2 = 30 cm
	
	
	
	
	



          Appeler votre professeur (n°4)

* Quelles observations pouvez-vous faire quant à la fréquence et à  l’amplitude du son reçu par le microphone entre ces deux positions ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………

7. Rangement du matériel


Appeler votre professeur (n°5)

ACOUSTIQUE

Thème : Mesure de la fréquence d’un son

Grille d’évaluation

A) Pendant la séance

Appel 1

Montage  réaliser correctement

*  *

Appel 2

Réglage de l’oscilloscope


- ligne horizontale de référence
*



- amplification
*


- base de temps
* *

Réglage du GBF


- fréquence
*


-signal
*


-amplitude 
*

Appel 3

Montage  réaliser correctement
*

Réglages
- voie YB
*

- ligne de référence
*


- amplification
*

Appel 4

Vérification de la longueur pour une période


- pour d1
(


(*


- pour d2
(
Appel 5

Rangement du poste de travail
*



____________



15 points

B) Exploitation des résultats expérimentaux
Tableau de résultats de l’expérience 1
2 (4 ( 0,5)

Tableau de résultats de l’expérience 2



- période et fréquence pour la position 1
1 (0,5 + 0,5)


- période et fréquence pour la position 2
1 (0,5 + 0,5)

Influence de d


- fréquence
0,5


- amplitude
0,5



____________



5 points








Total :
         20 points















� EMBED Word.Picture.8  ���

































































� EMBED Word.Picture.8  ���











NOM : 					Prénom : 					Classe :
















































































_1021316589.doc














Oscilloscope







masse







Voie B







HP







Voie A







GBF












































































































































_1021317353.doc


















Oscilloscope







masse







Voie B







HP







Voie A







GBF



































































































































M












