NOM :				Prénom :			Classe :

# FORMATION MÉTHODOLOGIQUE DE BASE

MÉCANIQUE

Thème : Équilibre d’un solide soumis à 3 forces non parallèles et coplanaires.

Matériel

- un tableau magnétique,

- une feuille et 2 aimants,

- 2 poulies sur supports magnétiques

- 3 masses marquées (ma = 130 g ; mb = 150 g ; mc = 200 g)

- une plaque (m ≤ 5 g) munie de 3 points d’attache A, B et C. La masse de la plaque sera considérée comme négligeable par rapport aux masses marquées.

- un rétroprojecteur ou une source lumineuse.

Objectifs du TP

- réaliser un montage à partir d’un schéma,

- exécuter un protocole expérimental,

- exploiter les observations et les résultats

Fiche élèves

A) manipulation

- Fixer la feuille sur le tableau magnétique.

- Réaliser le montage suivant:

 B A  C mb ma mc

- Observer la position des 3 fils. Sont-ils coplanaires (dans un même plan) en justifiant votre réponse ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Éclairer le montage avec la source lumineuse ou le rétroprojecteur..

- Repérer 2 points sur chaque ombre portée pour chacun des trois fils.

- Appeler votre professeur.

Retirer la feuille du tableau magnétique.

B) Exploitation

- Tracer sur la feuille les droites d’action des 3 forces (\s\up 9(\d ( , \s\up 9(\d ( , \s\up 9(\d () et déterminer leur point d’intersection I.

- Calculer les intensités de ces 3 forces (prendre g = 10 N.kg-1 ). Faire les calculs sur la feuille des tracés.

- Représenter sur la feuille les 3 forces à partir du point I (échelle : 4 cm pour 1N)

- Construire sur la feuille le dynamique des 3 forces à partir d’un point M quelconque du plan, différent de I.

- Appeler votre professeur.

C) Conclusion

- Quelle est la particularité du dynamique tracé précédemment? …………………………………………………………………………………………………………..

- Énoncer les conditions nécessaires d’équilibre d’un solide soumis à 3 forces non parallèles et coplanaires.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Appeler votre professeur.

FMB Mécanique 1

Thème : Équilibre d’un solide soumis à 3 forces non parallèles et coplanaires.

Grille d’évaluation

A) Pendant la séance   (une * cerclée vaut 1 point)

- Appel

montage							*

fils coplanaires							*

repérer 2 points sur chaque ombre portée			*   *   *

- Appel

déterminer I							*   *

intensités							*

représenter les 3 forces / I					*   *

dynamique / M						*   *   *

- Appel

particularité du dynamique					*

remise en l’état du plan de travail				*

_________

total 							15 points

B) Exploitation des résultats expérimentaux

- tracer avec soin les droites actions et déterminer I			1,5

- représenter les 3 forces / I( utilisation de l’échelle)			1,0

- le dynamique en utilisant le parallélisme				1,5

- énoncer les conditions nécessaires d’équilibre			1,0

________

20,00 points